Incident report analysis

Instructions

As you continue through this course, you may use this template to record your findings after completing an activity or to take notes on what you've learned about a specific tool or concept. You can also use this chart as a way to practice applying the NIST framework to different situations you encounter.

| Summary | Le jeudi 25/08/2025 à 9h33 ,l’entreprise j’ai, constaté une attaque des serveurs de données qui a compromis le réseau interne pendant deux heures jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Au cours de l'attaque, les services réseau de l’entreprise ont soudainement cessé de répondre. Le trafic normal du réseau interne ne pouvait accéder à aucune ressource du réseau En analysant la journalisation du trafic reseau avec l’outil TCPDump , nous avons constaté une Inondation ICMP entrante et un nombre de reponses ICMP des serveurs du reseau équivalente Cela a fini par solliciter la totalité de la bande passante puis a causé une panne des serveurs. Vous pouvez également inclure des informations sur les systèmes ciblés, la source de l'attaque et l'impact estimé. Les systèmes ciblés sont les serveurs du reseau et les postes clients du reseau : du fait de la panne des serveurs, les utilisateurs ne peuvent plus accéder aux ressources du reseau. Source de l’attaque : Nous avons constaté que ce flot de ping ICMP provient d’une adresse IP qui n’appartient pas au réseau interne. Il s’agit donc d’un acteur malveillant, externe au reseau interne qui a envoyé un flot de ping ICMP dans le reseau. Après quelques recherches , nous avons constaté que la faille provient d’un pare-feu qui n’a pas configuré de filtrage des adresses IP entrantes et sortantes |
| --- | --- |
| Identify | D’après les informations quant aux différents types d’attaques, on peut identifier une attaque DOS ( attaque par Déni de Service ) de type Attaque par inondation ICMP. En effet, cette attaque concerne tous les serveurs de l’entreprise et a bloqué la totalité du reseau interne. |
| Protect | 1-configuration du pare-feu(filtrage des ports, maintenance du firewall) - -Une nouvelle règle de pare-feu pour limiter le taux de paquets ICMP entrants - -Une vérification de l'adresse IP source sur le pare-feu afin de détecter les adresses IP usurpées dans les paquets ICMP entrants - -Desactiver les ports inutilisés pour éviter une invasion ICMP sur ces ports 2-Utiliser les outils SIEM pour surveiller le trafic, visualiser et analyser les tableaux de bord : Tableaux de bord Posture sécurité, Résumé exécutif, des incidents, de l'analyse des risques(La mise en place Un logiciel de surveillance du réseau pour détecter les schémas de trafic anormaux) Notamment, le tableau de bord de l’analyse de risque montre les modifications de l'activité ou du comportement liés au risque, comme la journalisation d'un utilisateur en dehors des heures normales de travail ou un trafic réseau anormalement élevé en provenance d'un ordinateur spécifique. Mise en place de règles de durcissement des règles de sécurité reseau pour une défense en profondeur Les IDS/IPS en font partie - Un système IDS/IPS pour filtrer une partie du trafic ICMP sur la base de caractéristiques suspectes : un IDS detecte et alerte en cas, d’intrusion là ou un IPS surveille le trafic, détecte les les activites suspectes et les arrête |
| Detect | Les configurations de pare-feu, les systèmes de prévention d’intrusion ( ips/ids) les dispositifs de capture de paquets complets permettent une défense en profondeur. De plus, les outils SIEM sont destinés à la surveillance du trafic reseau et permettent de visualiser différents tableaux de bord qui donnent des informations multiples Tableaux de bord Posture sécurité, Résumé exécutif, des incidents, de l'analyse des risques et permettent de réagir à des événements considérs comme anormaux sur le trafic resau |
| Respond | -en bloquant les paquets ICMP entrant, en arrêtant tous les services réseau non critiques hors ligne et en rétablissant les services réseau critiques. -en mettant hors ligne les serveurs |
| Recover | ## Restaurer les services Le redémarrage ou la remise en ligne des applications et des services après une attaque DDoS nécessite une bonne connaissance du fonctionnement et de l’interconnexion des applications et des systèmes. Les équipes ont besoin d’une feuille de route méthodique et documentée sur la séquence de restauration correcte. En l’absence d’une telle feuille de route, les équipes peuvent être confrontées à des défaillances en cascade. Par exemple, un système peut ne pas fonctionner correctement si les services sur lesquels il s’appuie ne sont pas encore rétablis, ce qui, à son tour, affecte d’autres services, aggravant ainsi le problème. Lorsque les services reviennent en ligne, ils peuvent être confrontés à un afflux de tentatives de connexion légitimes de la part d’utilisateurs qui essaient de se reconnecter. Parfois, cela peut créer un effet DDoS au niveau de la couche d’application, forçant tout à se déconnecter à nouveau. Pour y remédier, une solution simple consiste à abaisser les limites de débit et de connexion à des niveaux que les équipes savent pouvoir supporter. Une meilleure option, si elle est disponible, consiste à acheminer le trafic vers différents centres de calcul en fonction des plages d’adresses IP ou de la géographie. Si le fournisseur d’accès de l’organisation a interrompu la connectivité, il doit la rétablir. Cela peut nécessiter d’expliquer quelles protections ont été mises en place pour faire face à une nouvelle attaque. ## Étape 2. Procéder à un examen post-attaque Le redémarrage ou la remise en ligne des applications et des services après une attaque DDoS nécessite une bonne connaissance du fonctionnement et de l’interconnexion des applications et des systèmes. Les équipes ont besoin d’une feuille de route méthodique et documentée sur la séquence de restauration correcte. En l’absence d’une telle feuille de route, les équipes peuvent être confrontées à des défaillances en cascade. Par exemple, un système peut ne pas fonctionner correctement si les services sur lesquels il s’appuie ne sont pas encore rétablis, ce qui, à son tour, affecte d’autres services, aggravant ainsi le problème. Lorsque les services reviennent en ligne, ils peuvent être confrontés à un afflux de tentatives de connexion légitimes de la part d’utilisateurs qui essaient de se reconnecter. Parfois, cela peut créer un effet DDoS au niveau de la couche d’application, forçant tout à se déconnecter à nouveau. Pour y remédier, une solution simple consiste à abaisser les limites de débit et de connexion à des niveaux que les équipes savent pouvoir supporter. Une meilleure option, si elle est disponible, consiste à acheminer le trafic vers différents centres de calcul en fonction des plages d’adresses IP ou de la géographie. Si le fournisseur d’accès de l’organisation a interrompu la connectivité, il doit la rétablir. Cela peut nécessiter d’expliquer quelles protections ont été mises en place pour faire face à une nouvelle attaque. Conservez les preuves : réalisez ou faites réaliser une copie complète de la machine attaquée et de sa mémoire. Essayez de récupérer ou de faire récupérer par un professionnel les fichiers de journalisation (logs) de votre pare-feu, serveur mandataire (proxy), des serveurs touchés et des disques durs qui seront des éléments d’investigation. Ces éléments peuvent permettre d’obtenir des « traces » du cybercriminel dans le cadre de l’analyse de l’attaque. Ils peuvent également constituer des preuves à valeur juridique en cas de procédures ultérieures. Évaluez les dégâts causés et les éventuelles informations perdues. Vérifiez que, lors de l’attaque, les cybercriminels n’en aient pas profité pour réaliser d’autres actions frauduleuses sur le système informatique. En effet, les cybercriminels peuvent utiliser ce type d’attaques pour détourner l’attention de leur victime et procéder à d’autres actions malveillantes. Pour cela, vérifiez vos journaux de connexions en recherchant toute activité anormale ou suspecte, procédez à une analyse anti-virus approfondie. Au moindre doute ou en cas de symptômes de piratage, réalisez un parcours d’assistance afin d’obtenir des conseils plus détaillés. |

Reflections/Notes: